Здравствуйте уважаемая дипломная комиссия, хочу представить вашему вниманию разработанный цифровой частотомер на PIC контролере. Частотомер отличается от аналогичных устройств простотой, небольшим количеством элементов, низкой стоимостью и удобством в работе (цифровая шкала).

Схемные решения и конструкции разрабатывались с целью получения максимальной простоты конструкции и сборки, и достижения максимальной функциональности. Конструкция позволяет встраивать частотомер в лабораторные стенды.

На листе 1 графической части представлена структурная схема частотомера. Принцип работы:

Сигнал поступает на Входной делитель который выполнен на диодах VD1,VD2, который защищает транзистор VT1 от выхода из строя при подаче высокого напряжения на вход (более 0,7В)

Первый каскад входного формирователя выполнен по схеме истокового повторителя что позволяет значительно увеличить входное сопротивление прибора (более 1МОм).

Формирователь импульсов превращает сигнал любой формы и амплитуды в последовательность нормированных по амплитуде импульсов с крутыми фронтами. Формирователь выполнен на транзисторах VT2,VT3. Резистором R7 регулируется крутизна фронтов импульсов, добиваясь высокой чувствительности на высоких частотах.

Кварцевый резонатор задает тактовую частоту работы микроконтроллера. В частотомере предусмотрена возможность программной калибровки, что позволяет использовать любые кварцевые резонаторы в диапазоне 1…20МГц. Однако оптимальным является значение 4Мгц. На меньшей частоте снижается быстродействие PIC контроллера, а повышение тактовой частоты увеличивает потребляемый микроконтроллером ток, не давая особых преимуществ.

Узлом управления выбирается режим работы прибора и диапазон измерений.

PIC контролер производит подсчет поданных на вход импульсов за известный период времени (0,1/1/10 мкс).

Число импульсов преобразуется в двоичный код, и подается на микроконтроллер ЖК индикатора, который уже формирует «рисунок» на ЖК дисплее

Был выполнен сборочный чертеж, габаритные размеры печатной платы, составили 90*40мм, что соответствует техническому заданию.

В расчетно-конструкторской части был произведен расчет надежности устройства, который показал, что частотомер будет безотказно работать в течение десяти лет при круглосуточной работе.

В технологической части был разработан тех. процесс сборки и монтажа изделия, и нормирование сборочно-монтажных работ. Также произведен расчет потребности основных и вспомогательных материалов.

Экономический расчет показал, что полная себестоимость устройства составляет 603,45 руб. Плановая прибыль 120,69 руб. Оптовая цена 724,14 руб. соответственно. Изготовление является материалоемким, т.к. удельный вес материальных затрат составляет 80,862 % от полной себестоимости.

В разделе охрана труда были выявлены вредные и опасные факторы возможные при изготовлении устройства и соответственно произведены мероприятия по их устранению и предупреждению.

Разработанное устройство полностью соответствует заданию на дипломный проект. Доклад закончен.