Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

РГКРИПТ. 21030601.4206.005 ПЗ

3  Экономическая часть

3.1 Расчет  потребного  количества  технологического  оборудования и  численности  основных  производственных  рабочих  участка

Трудоемкость  операций  для  базового изделия  Тшт.  принимается согласно данным технологического  нормирования  и  технологических  карт.

Расчет  необходимого  количества  оборудования, для выполнения производственной программы,  производится  по  видам оборудования,  исходя  из  трудоемкости операции группового  техпроцесса и полезного фонда рабочего времени единицы оборудования по следующей формуле:

Коб..=Tшт..Qб.Фд.Квып.;                                                     (3.1)

где:   Тшт. – трудоёмкость операции, нормо-час;

Qб. –  производственная программа с учётом технологического     брака,  шт., рассчитывается по формуле:

Qб.=Q(1+б100) ;                                          (3.2)

Q  – годовая производственная программа, шт.;

Фд. – действительный фонд времени работы единицы оборудования,  за период выполнения производственной программы, час.                         (Фд. = 3890 час.);

Квып. – планируемый  коэффициент выполнения  норм.( Квып.=1,01).

Коэффициент загрузки оборудования (Кз.) рассчитывается по формуле:

Кз.=Коб.расчетноеКоб.принятое;                                                (3.3)

Расчет количества необходимого оборудования, средний коэффициент его загрузки (Кз.ср.), а также стоимость оборудования, приводится  в  таблице  3.1.

Таблица  3.1  Количество оборудования

| Операции | Трудоемкость, Тшт. |  | Кол-во оборуд. Коб., шт. |  | Кз. | Стоим. единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | н.час | расчет | прин. |  |  |  |
| Заготовительная | 4,3500 | 0,0725 | 0,0188 | 1 | 0,0188 | 18000,00 | 18000,00 |
| Маркировочная | 0,7250 | 0,0120 | 0,0031 | 1 | 0,0031 | 14000,00 | 14000,00 |

Продолжение таблицы 3.1

| Операции | Трудоемкость, Тшт. |  | Кол-во оборуд. Коб., шт. |  | Кз. | Стоим. единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | н.час | расчет | прин. |  |  |  |
| Монтажная | 15,228 | 0,2538 | 0,0658 | 1 | 0,0658 | 27000,00 | 27000,00 |
| Контр.-тестовая | 1,2600 | 0,0210 | 0,0054 | 1 | 0,0054 | 240000,00 | 240000,00 |
| Прочие | 1,4500 | 0,0240 | 0,0062 | 1 | 0,0062 | 12000,00 | 12000,00 |
| ИТОГО: | 23,013 | 0,3833 | 0,0995 | 5 | 0,0993 | - | 311000,00 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

РГКРИПТ. 21030601.4206.005 ПЗ

Qб.=1000⋅(1+2100)=1020шт.

Коб.=0,3833⋅10203890⋅1,01=0,0995шт.

Кз.ср.=0,09955=0,0199

Численность  основных  производственных  рабочих  определяется  по формуле:

Ропр.=Тобщ.Фэ.Квып.;                                                     (3.4)

где:   Тобщ. – общая трудоёмкость выпуска участка, нормо-час.,     рассчитывается по формуле:

Тобщ.=Тшт.изд.Qб.;                                                   (3.5)

Тшт.изд. – трудоёмкость изготовления единицы изделия, нормо-час.;

Фэ. – эффективный  фонд  времени  работы  одного  среднесписочного     рабочего на выполнение производственной программы, час. (Фэ. = 1870 час).

Тобщ.=0,3833⋅1020=390,966час.

Ропр.=390,9661870⋅1,01=0,207≈1чел.

3.2   Расчет  статей  производственной  себестоимости  на  базовое  изделие  и  на  программу  по  участку

3.2.1  Рассчитываем  стоимость основных и вспомогательных материалов.

Потребность производства в материалах определяется в пункте 2, а их стоимость рассчитывается исходя из рыночных цен на них в настоящее время.

Расчет стоимости материалов приводится  в  таблице 3.2

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

РГКРИПТ. 21030601.4206.005 ПЗ

Таблица  3.2 Стоимость основных и вспомогательных материалов

| Наименование материала | Ед. измер. | Цена единицы, руб. | Кол-во на изделие | Сумма на изделие, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лак УР-231 | л. | 42,80 | 0,0006 | 0,02 |
| Припой ПОС-61 | кг. | 191,60 | 0,0269 | 5,15 |
| Спирто-бензиновая смесь, СБС | л. | 41,30 | 0,0004 | 0,01 |
| Флюс ФКСп | кг. | 52,40 | 0,0080 | 0,41 |
| Эмаль МКЭБ | кг. | 65,20 | 0,0001 | 0,01 |
| Итого: | руб. | - | - | 5,60 |
| Транспортно-заготовительные расходы (5 %) | руб. | - | - | 0,28 |
| Всего: | руб. | - | - | 5,88 |

Таким образом, стоимость основных и вспомогательных материалов с учетом транспортно-заготовительных расходов  составила:

-  на программу  по  участку  5997,60  руб.

-  на  базовое изделие  5,99  руб.

3.2.2 Рассчитываем  стоимость  покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий. Потребность производства в покупных полуфабрикатах и комплектующих изделиях определяется в пункте 2, а их стоимость рассчитывается исходя из рыночных цен на них в настоящее время.

Расчет стоимости покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий приводится  в  таблице 3.3

Таблица  3.3   Стоимость комплектующих изделий

| Наименование комплектующих изделий | Ед. измер. | Цена единицы, руб. | Кол-во, шт. | Сумма на изделие, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диод КД522Б | шт. | 0,63 | 2 | 1,26 |
| Дроссель ДМ-0.6-10МкГн | шт. | 3,10 | 1 | 3,10 |
| ЖК дисплей HY-1602H7 | шт. | 120,00 | 1 | 120,00 |
| Кварцевый резонатор НС49/U-4,000МГц | шт. | 25,00 | 1 | 25,00 |
| Конденсатор К10-62-18пФ | шт. | 0,65 | 1 | 0,65 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

РГКРИПТ. 21030601.4206.005 ПЗ

Продолжение таблицы 3.3

| Наименование комплектующих изделий | Ед. измер. | Цена единицы, руб. | Кол-во, шт. | Сумма на изделие, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конденсатор К10-62-22пФ | шт. | 0,74 | 2 | 1,48 |
| Конденсатор К10-7В-68пФ | шт. | 0,15 | 1 | 0,15 |
| Конденсатор К50-40-15В-100мкФ | шт. | 0,70 | 1 | 0,70 |
| Конденсатор К73-39-150пФ | шт. | 6,58 | 1 | 6,58 |
| Конденсатор К73-39-1500пФ | шт. | 6,58 | 1 | 6,58 |
| Конденсатор К73-39-4,7нФ | шт. | 6,58 | 1 | 6,58 |
| Конденсатор К73-69-0,47мкФ | шт. | 6,58 | 2 | 13,16 |
| Микрокнопка КМ1 | шт. | 5,00 | 2 | 10,00 |
| Микросхема PIC16F84A-201/P | шт. | 130,00 | 1 | 130,00 |
| Разъем СР-50-73ФВ | шт. | 16,00 | 1 | 16,00 |
| Разъем MOLEX-41662-2,5 | шт. | 16,50 | 1 | 16,50 |
| Резистор МЛТ-0,125 | шт. | 0,50 | 11 | 5,50 |
| Резистор СП3-22-0,25-56КОм | шт. | 20,07 | 1 | 20,07 |
| Транзистор КП313А | шт. | 7,50 | 1 | 7,50 |
| Транзистор КТ399А | шт. | 22,50 | 2 | 45,00 |
| Печатная плата РГКРИПТ.21030601.4206.004ПП | шт. | 14,26 | 1 | 14,26 |
| Итого: | руб. | - | - | 450,07 |
| Транспортно-заготовительные расходы (5 %) | руб. | - | - | 22,50 |
| Всего: | руб. | - | - | 472,57 |

Таким образом, стоимость покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий с учетом транспортно-заготовительных расходов  составила:

-  на программу  по  участку  482021,4  руб.

-  на  базовое изделие  482,02  руб.

3.2.2 Рассчитываем амортизационные начисления технологического оборудования. Расчет производится исходя из действующих годовых норм амортизации, по данным справочника для предприятий всех форм собственности, в настоящий период времени.

Амортизационные начисления технологического оборудования определяются по формуле:

Ан.об.=Сп.об.аоб.Тшт.кал..Фд.100%;                                               (3.6)

где:      Сп.об. –  стоимость единицы оборудования на данной операции,   руб.;

Тшт.кал. – трудоёмкость операций выполняемых на данном оборудовании, за время выполнения производственной

программы, н.час.;

Фд. – действительный фонд времени работы единицы оборудования за год, час, (Фд. = 3890,00 час.);

аоб. – годовая норма амортизации технологического оборудования, %

(для ОСП 4  аоб. = 8,7 %).

Расчет амортизационных начислений технологического оборудования приводится в таблице 3.4.

Таблица 3.4 Амортизация  технологического оборудования

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

РГКРИПТ. 21030601.4206.005 ПЗ

| Наименование оборудования | Стоим. ед. обор. руб. | Тшт.кал., н.час. | Амортизация, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на изделие | на программу |
| Рабочие места, в том числе |  |  |  |  |
| Заготовительной операции | 18000,00 | 73,95 | 0,03 | 29,77 |
| Маркировочной операции | 14000,00 | 12,24 | 0,01 | 3,83 |
| Монтажной операции | 27000,00 | 258,876 | 0,15 | 156,32 |
| Контрольно-тестовой операции | 240000,00 | 21,24 | 0,11 | 114,00 |
| Прочих операции | 12000,00 | 24,48 | 0,01 | 6,56 |
| Итого: | - | - | 0,31 | 310,48 |

Ан.об.мон.=18000⋅8,7⋅73,953890⋅100=29,77руб.

Таким образом, сумма амортизационных начислений технологического оборудования, за год, составила:

-  на программу  по  участку  310,48  руб.

-  на  базовое изделие  0,31  руб.

3.2.2 Рассчитываем основную и дополнительную заработную плату основных производственных рабочих по тарифной системе. Основная заработная плата основных производственных рабочих определяется по формуле:

Зо.уч.=Rсд.Qб.(1+Пквр.фзп.100);                                                  (3.7)

где:      Qб. – производственная программа с учетом брака, шт.;

Пквр.фзп. – процент премиальных доплат за качество выполняемых работ, из фонда заработной платы, %., (Пквр.фзп. = 50 %)

## Rсд. – сдельная расценка на базовое изделие, руб., определяется  по формуле:

# Rсд.=Стср.раз.Тшт.;                                                     (3.8)

где:      Стср.раз. - тарифная ставка среднего разряда, руб.;

Тшт. – трудоёмкость одной операции, в нормо-час.

Средний  разряд выполняемых работ  определяется  по  формуле:

Ср.раз.=Рi.Тi.шт.кал.Тi.шт.кал.;                                                  (3.9)

где:      Р  - соответствующий разряд выполняемых работ;

i  -  операция  технологического процесса;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

РГКРИПТ. 21030601.4206.005 ПЗ

Ср.раз.=3⋅0,0752+4⋅0,012+5⋅0,2538+6⋅0,021+3⋅0,0240,3833=4,519

Тарифная  ставка  среднего  разряда  определяется  по  формуле:

Стср.раз.=Стmin+(Стmax−Стmin)Кср.раз.;                             (3.10)

где:     Стmin, Стmax  -  минимальная  и  максимальная  ставка  среднего разряда,

Кср.раз. – остаток  от  целого,  среднего  разряда (Ср.раз.).

На данный момент времени тарифная ставка 1-го разряда, по южному федеральному округу, составляет  Ст1раз. =  15,31 руб.

По данным тарифно-квалификационного справочника, приводятся необходимые для расчёта, тарифные коэффициенты соответствующих разрядов и тарифные ставки, по южному федеральному округу в таблице 4.5.

Таблица 3.5  Тарифные ставки, по южному федеральному округу

| Разряды работ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифный коэффициент | 1,00 | 1,30 | 1,69 | 1,91 | 2,16 | 2,44 |
| Тарифная ставка, руб. | 15,31 | 19,91 | 25,88 | 29,25 | 33,07 | 37,36 |

Стср.раз.=29,25+(33,07−29,25)⋅0,519=31,23руб.

Rсд.=31,23⋅0,3833=11,97руб.

В соответствии с трудоемкостью операций и разрядами выполняемых работ, в таблице 3.6., приводится расчет среднего разряда работ, а также сдельных расценок на базовое изделие.

Таблица 3.6  Средний разряд работ и сдельная расценка

| Наименование операций | Разряд работ | Тшт., н.час. | Тариф. коэф. (Е) | Тарифная ставка, руб. | Расценка руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заготовительная | 3,000 | 0,0725 | 1,69 | 25,88 | 1,87 |
| Маркировочная | 4,000 | 0,0120 | 1,91 | 29,25 | 0,35 |
| Монтажная | 5,000 | 0,2538 | 2,16 | 33,07 | 8,39 |
| Контрольно-тестовая | 6,000 | 0,0210 | 2,44 | 37,36 | 0,78 |
| Прочие | 3,000 | 0,0240 | 1,69 | 25,88 | 0,62 |
| Итого: | 4,519 | 0,3833 | - | 31,23 | 11,97 |

Основная заработная плата основных производственных рабочих составила:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

РГКРИПТ. 21030601.4206.005 ПЗ

Зо.уч.=11,97⋅1020⋅(1+50100)=18314,10руб.

Зо.изд.=Зо.уч.Q;                                                     (3.11)

Зо.изд.=18314,101000=18,31руб.

Дополнительная  зарплата составляет  10%  от  основной зарплаты:

Зд.уч.=Зо.уч.10100;                                                 (3.12)

Зд.уч.=18314,10⋅10100=1831,41руб.

Зд.изд.=Зо.изд.10100;                                                (3.13)

Зд.изд.=18,31⋅10100=1,83руб.

Таким  образом,  сумма  основной  и  дополнительной  зарплаты основных производственных рабочих,  определилась:

- на программу по участку:    (Зо.+Зд.)опр.уч.=Зо.уч.+Зд.уч.;                      (3.14)

(Зо.+Зд.)опр.уч.=18314,10+1831,41=20145,51руб.

- на базовое изделие:     (Зо.+Зд.)опр.изд.=Зо.изд.+Зд.изд.;                             (3.15)

(Зо.+Зд.)опр.изд.=18,31+1,83=20,14руб.

3.3 Расчет  полной  себестоимости,  прибыли  и  оптовой  цены  предприятия  на  одно  базовое  изделие  и  на  программу  по  участку.

Расчет  полной  себестоимости,  прибыли  и  оптовой  цены  предприятия

на одно базовое изделие и на программу по участку приводится  в таблице 3.7.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

РГКРИПТ. 21030601.4206.005 ПЗ

Методика  расчета  отдельных  статей  находится  в  примечании  таблицы.

Таблица  3.7 Расчёт полной себестоимости, прибыли и оптовой цены

| Наименование статей | Сумма, руб. |  | Структ себест. % | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на изделие | на программу |  |  |
| Основные материалы с учетом транспортно-заготовительных расходов | 5,99 | 5997,60 | 0,993 | См. пп.3.2.1 |
| Комплектующие изделия с учётом транспортно-заготовительных расходов | 482,02 | 482021,40 | 79,869 | См. пп. 3.2..2 |
| Основная и дополнительная зарплата, основных производственных рабочих | 20,14 | 20145,51 | 3,338 | См. пп.3.2.4 |
| Отчисления на страховые взносы от зарплаты основн. производств. рабочих | 5,23 | 5237,83 | 0,867 | 26 % от (Зо + Зд)опр. |
| Амортизационные начисления технологического оборудования | 0,31 | 310,48 | 0,051 | См.пп.3.2.3 |
| Подготовка и освоение производства новой продукции | 10,07 | 10072,75 | 1,669 | 50 % от (Зо + Зд)опр |
| Общепроизводственные расходы: |  |  |  | Цэ.об.+Цех.рас |
| Содержание и эксплуатация технологического оборудования | 6,04 | 6043,65 | 1,001 | 30 % от (Зо + Зд)опр |
| Цеховые расходы | 22,15 | 22160,06 | 3,671 | 110 % от (Зо + Зд)опр |
| ИТОГО: Цеховая себестоимость | 551,95 | 551989,30 | 91,463 |  |

Продолжение таблицы 3.7

| Наименование статей | Сумма, руб. |  | Структ себест. % | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на изделие | на программу |  |  |
| Прочие производственные расходы | 27,59 | 27599,46 | 4,573 | 5% от цеховой себестоимости |
| Общехозяйственные расходы | 12,08 | 12087,30 | 2,002 | 60 % от (Зо + Зд) опр |
| ИТОГО: Производственная себестоимость | 591,62 | 591676,06 | 98,039 |  |
| Коммерческие расходы | 11,83 | 11833,52 | 1,960 | 2% от Спроиз. |
| ИТОГО: Полная себестоимость | 603,45 | 603509,58 | 100,000 |  |
| Плановая прибыль | 120,69 | 120701,91 | 20,000 | 20% от Сполн. |
| Оптовая цена предприятия | 724,14 | 724211,49 | 120,000 |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

РГКРИПТ. 21030601.4206.005 ПЗ

Удельный вес статей расходов в полной себестоимости определяется по формуле:

Уд.вес.статей=Сумма.по.статье⋅100,00%Сполн.;                                               (3.16)

3.3.1 Проводим структурный анализ полной себестоимости базового изделия. Проанализировав структуру затрат и удельный вес каждой статьи затрат в их совокупной величине, можно выделить статьи с наибольшим и наименьшим удельным весом. Перечислим некоторые из них.

Наибольшим удельным весом обладают следующие статьи:

- Стоимость материалов и комплектующих с учётом ТЗР  – 80,862  %

- Фонд заработной платы основных производственных рабочих (зарплата и социальный сбор)  – 4,205 %

Наименьшим удельным весом обладают следующие статьи:

  - Амортизационные начисления основных средств –0,051  %

  - Общехозяйственные расходы  – 2,002  %

  - Коммерческие расходы  –  1,960 %

Структурный  анализ полной себестоимости базового изделия позволяет сделать вывод о том, что его изготовление является  материалоёмким, так как удельный  вес материальных  затрат составляет 80,862 % от  полной себестоимости. Следовательно,  снижение  себестоимости выпускаемой продукции и  повышение  рентабельности  производства  возможно  при  проведении  следующих мероприятий:

1)  Снижение  стоимости  материалов и комплектующих изделий, за счёт их закупок по прямым договорам минуя посредников, транзитная форма поставок в отличии от складской формы поставок.

- Внедрение типовых материалосберегающих технологических процессов.

- Внедрение автоматизации  и  механизации  производства и труда.

4) Улучшение организации  производства (труда), за счет применения современных методик оперативно-производственного планирования.

5)  Повышение квалификации  кадров, за счёт обмена опытом между предприятиями отрасли и организации курсов повышения квалификации.

6)  Снижение материалоемкости изготовления продукции, за счет внедрения новых технологий и технологического оборудования последнего поколения.

7)  Ликвидация  брака, за счет повышения трудовой дисциплины, проведения дней качества, усовершенствования входного и окончательного контроля.

8)  Экономия  материалов за счёт применения материальных стимулов и повторного использования технологических отходов.

9)  Сокращение длительности производственного цикла за счёт совмещения профессий (функций) и должностей, расширения зон обслуживания и эффективной организации и нормирования труда.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

РГКРИПТ. 21030601.4206.005 ПЗ

3.3.2 Рассчитываем точку безубыточности. Для того чтобы определить точку безубыточности, необходимо рассчитать при каком объеме выпуска продукции (Q), не будет не убытков и не прибыли:

Цизд.Q(Цпер.изд.Q+Цпост.пр.)=Преализ.=0;                          (3.19)

где:   Ц изд. – оптовая цена одного изделия, руб. (Цизд. =  руб.);

Q – количество выпускаемых изделий, шт.;

Цпер.изд. – переменные расходы на одно изделие, руб.;

Цпост.пр. – постоянные расходы на программу, руб.;

Преализ. – прибыль от реализации продукции, руб., (Преализ. = 0);

Следовательно, точка критического объема продаж определяется по формуле:

Qкоп.=Цпост.прЦизд.−Цпер.изд.;                                            (3.18)

где:     Qкоп. –  критический объем продаж, т.е. минимальное количество изделий, которое необходимо продать для того, чтобы возместить все  издержки.

Постоянные расходы (затраты) на программу по участку составляют:

1) Амортизация технологического  оборудования – 310,48  руб.

2) Подготовка и освоение производства новой продукции – 10072,75 руб.

3) Общецеховые расходы – 22160,06 руб.

4) Прочие  производственные  расходы – 27599,46 руб.

5) Общехозяйственные расходы – 12087,30 руб.

6) Коммерческие расходы – 11833,52 руб.

ИТОГО: постоянные расходы  на программу – 84063,57 руб.

Переменные расходы (затраты) на одно изделие  составляют:

1) Основные  материалы с учетом ТЗР – 5,99 руб.

2) Комплектующие изделия с учётом ТЗР – 482,02  руб.

3) Основная  и дополнительная зарплата ОПР – 20,14 руб.

4) Отчисления  на  социальное страхование ОПР –5,23 руб.

5) Содержание и эксплуатация оборудования – 6,04 руб.

ИТОГО: переменные расходы на одно изделие – 519,42 руб.

Qкоп.=84063,57724,14−519,42=410,627шт.

И только продажа каждой дополнительной единицы изделия, будет приносить прибыль.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

РГКРИПТ. 21030601.4206.005 ПЗ

3.3.3 Строим диаграмму удельного веса статей калькуляции продукции.

Диаграмма удельного веса статей калькуляции, изображена на рисунке 3.1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

РГКРИПТ. 21030601.4206.005 ПЗ

Рис. 3.1. Удельный вес статей калькуляции продукции

3.4Расчет  основных налогов предприятия

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

РГКРИПТ. 21030601.4206.005 ПЗ

Налог на добавленную стоимость  (НДС)  рассчитывается по ставке  18%, сумма  налога  представляет  собой  разницу  между  НДС,  начисленной  на  объем  реализации  в  оптовых  ценах  на  изготовляемую  продукцию  и  НДС,  начисленный  на  стоимость  приобретенных  материальных  ресурсов.

Рассчитываем  НДС:

НДС=724211,49−(5997,60+482021,40+310,48+6043,65)⋅0,18=41370,90руб.

Налог на прибыль юридических лиц представляет собой сумму,  исчисляемую  с  общей (балансовой) прибыли  по ставке  24%.

Рассчитываем  налог на прибыль для  юридических  лиц:

Нприб.=120701,91⋅0,24=28968,45руб.

Транспортный  налог рассчитывается  от  годового фонда  оплаты   по  ставке  1 %.

Рассчитываем  транспортный  налог:

Нтр.=25383,34⋅0,01=253,83руб.

Единый социальный налог (сбор), перечисляемый в государственные внебюджетные фонды: пенсионный, обязательного медицинского страхования, социального страхования, рассчитывается от  годового фонда  оплаты  труда промышленно-производственного персонала  по  ставке  26 %.

Рассчитываем единый социальный налог  (сбор):

Сбед.соц.=20145,51⋅0,26=5237,83руб.

Расчет основных налогов  приводится  в  таблице 3.8.

Таблица  3.8   Основных налогов предприятия

| # Виды налогов | # Расчет налогов | Сумма, руб. | Примечан. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. НДС | [Опт.цена – (мат. + комп.+ +аморт.∑ + Этех. + Энетех.)] · 0,18 | 41370,90 | 18% |
| 2. Налог с прибыль | #### Прибыль · 0,24 | 28968,45 | 24% |
| 3. Транспортный налог | (Зо + Зд)ппп. · 0,01 | 253,83 | 1 % |
| 4. Единый социальный сбор | (Зо + Зд)ппп. · 0,26 | 5237,83 | 26% |

где:     (Зо+Зд)ппп –  годовой фонд оплаты труда промышленно-производственного персонала участка;

3.5  Основные технико-экономические  показатели  по  участку,  а также     удельные  показатели.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

РГКРИПТ. 21030601.4206.005 ПЗ

Основные технико-экономические показатели по участку и удельные показатели приводится  в  таблице 3.9.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

РГКРИПТ. 21030601.4206.005 ПЗ

Таблица  3.9 Основные технико-экономические  и удельные показатели

| Наименование показателей | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные показатели: |  |  |  |
| 1. Годовая производственная программа по участку | шт. | 1000,000 | По заданию |
| 2. Режим работы | смен | 1,000 | По заданию |
| 3. Годовая трудоемкость базового изделия | н.час | 390,966 | Произв.прогр · Тшт |
| 4. Объем реализации в оптовых ценах предприятия | руб. | 724211,49 | Таблица 3.7 |
| 5. Полная себестоимость по участку | руб. | 603509,58 | Таблица 3.7 |
| 6. Численность основных производственных рабочих | чел. | 1,000 | #### См. пункт 3.1. |
| 7. Годовой фонд зарплаты: основных производственных рабочих | руб. | 20145,51 | См. пункт 3.2.4 |
| Удельные показатели |  |  |  |
| 1. Выработка: на одного основного производственного рабочего | шт. | 1000,000 | ### Пр.прог Ропр |
| 2. Трудоемкость изготовления 1-го базового изделия | н.час. | 0,3833 | tшт. |
| 3. Оптовая цена предприятия на 1-но базовое изделие | руб. | 724,14 | Таблица 3.7 |
| 4. Производственная себестоимость на 1-но базовое изделие | руб. | 603,45 | Таблица 3.7. |
| 5. Средний разряд работ | разряд | 4,519 | Таблица 3.6 |
| 6. Точка безубыточности | шт. | 410,627 | См. пункт 3.3.2 |
| 7. Рентабельность реализуемой продукции | %. | 20,000 | Прибыль100% Себест. полная |

3.6 Анализ работы службы технического контроля предприятия, по проверке и контролю НИОКР

Основной задачей предприятия в условиях конкурентной борьбы становится обеспечение требуемого качества продукции и предоставляемых услуг. Для её решения фирме необходимо контролировать технические,

организационные и социальные факторы, влияющие на качество продукции и

услуг. Система общего руководства качеством должна быть нацелена на достижение требуемого уровня качества при минимальных затратах.

Службе технического контроля предприятия для повышения качества выпускаемой продукции и проведения НИОКР необходимо разработать и внедрить следующие мероприятия:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

РГКРИПТ. 21030601.4206.005 ПЗ

1)Внедрить систему управления качеством на основе международных стандартов ISO серии 9000.

2)Совершенствовать существующие и создавать новые системы управления качеством технологических процессов:

а) Разработка новых методов выполнения контрольных операций и автоматизация контроля

б) Создание гибких автоматизированных систем обеспечения качества (АСОК).

3)Совершенствование системы управления качеством продукции – создавать экономические и организационные условия, повышающие мотивационность труда как работников ОТК, так и всего коллектива предприятия в повышении качества выпускаемой продукции и выполнения НИОКР:

а) Внутри фирмы для выработки стратегии улучшения качества продукции и выполнения НИОКР назначается ответственное лицо, и под его началом создается руководящий комитет, состоящий из высших управляющих, – на этом этапе разрабатываются критерии оценки различных видов деятельности

б) Создание системы повышения качества продукции и проведения НИОКР – создание условий партисипативноси – участие всех работников в решении проблем фирмы:

- создание групп среди управляющих,

- создание группы улучшения деятельности,

- создание кружков качества,

- создание группы улучшения процессов,

- создание проектных групп

в) Подготовка и повышение квалификации кадров в области управления качеством

г) Инспектирование и оценка деятельности по управлению качеством

д) Использование статистических методов контроля

е) Пересмотр организационных структур

и) Внедрение программ стимулирования качества труда

к) Внедрение робототехники и автоматизированных методов контроля и испытаний.