Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

РГКРИПТ. 21030601.4206.005 ПЗ

2 Технологическая часть

2.1 Разработка технологического процесса сборки и монтажа изделия

В зависимости от сложности конструкции изделия и типа производства, определяемого с учетом годовой программы выпуска изделия, определяется глубина разработки технологического процесса или степень его детализации, определяющая и виды разрабатываемой документации. Технологический процесс может разрабатываться в маршрутном, маршрутно-операционном и операционном исполнении.

Основным документом, разрабатываемым для всех типов производства на всех стадиях разработки технологической документации, является маршрутная карта (МК).

При маршрутном изложении техпроцесс исполняется на МК с описанием содержанием каждой операции при соблюдении технологической последовательности их выполнения.

Разработку техпроцесса монтажа изделия производим на маршрутной карте согласно ГОСТ.

Маршрутная карта – это технологический документ, в котором излагается содержание технологических процессов с указанием всех операций в последовательности их выполнения, необходимого оборудования, технологической оснастки, трудоемкости выполнения операций и прочей информации.

Изготовление частотомера цифрового на PIC контроллере  начинается с комплектования этого изделия материалами и комплектующими, поэтому первой операцией с порядковым номером 005 является комплектование. Затем проверяется качество паяемости выводов ЭРЭ и при необходимости производится их лужение, поэтому второй операцией 010 стоит лужение. Для того чтобы установить элементы на плату необходимо произвести формовку выводов ЭРЭ, операция с номером 015 будет формовка. Далее следует операция с номером 020 маркировка, предназначенная для маркировки на плате мест установки ЭРЭ, а также заводского номера изделия. Затем идёт операция сборка – 025. После сборки производится операция монтаж ЭРЭ на плату – 030 монтаж. Далее производится пайка, после чего производится промывка от остатков флюса. Затем производят регулировку. Далее визуально проверяют качество пайки и правильность установки ЭРЭ, проверяют параметры стенда на соответствие ТУ. Следующими операциями следуют лакирование, сушка и контроль на качество покрытия лаком изделия и проверяют параметры узла на соответствие ТУ. После чего ставят отметку в техническом паспорте.

Разработка технологического процесса производиться по сборочному чертежу изделия РГКРИПТ.21030601.4206.005, его спецификации и с учетом годовой программы выпуска.

При годовой программы выпуска в 1000 шт. тип производства будет

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

РГКРИПТ. 21030601.4206.005 ПЗ

серийным с партией запуска при ежемесячной повторяемости равной:

n=NK;   									    (2.1)

n=100012=83,33шт;

принимаем n = 84 шт.

где:     N – годовая программа выпуска изделий;

К – количество партий.

Маршрутный технологический процесс (ТП) сборки и монтажа изделия в последовательности выполнения всех его операций описываем в маршрутной карте (МК) РГКРИПТ.10185.42106.

МК разрабатывается в соответствии с ГОСТ3.1118 – 82 и содержит все основные операции сборки и монтажа изделия, а также вспомогательные операции комплектования деталями, ЭРЭ, материалами необходимыми для выполнения основных операций , подготовки ЭРЭ к монтажу (лужение выводов ЭРЭ, их формовку), контроля изделия.

Разработка технологического процесса монтажа изделия производится в маршрутном изложении на форматах 2 и 1б ГОСТ 3.1118-82 РГКРИПТ.10185.42106.

2.2 Техническое нормирование сборочно-монтажных работ

Нормирование монтажных работ выполняем в соответствии с                ОСТ 4.ГО.050.012, ОСТ 4.ГО.050.011 и РГКРИПТ.60185.42106.

При серийном типе производства норма штучно-калькуляционного времени определяется по формуле

tШТ.К=tШТ+tП.З,                                      	    (2.2)

где tП.З – нормативно - заключительное время, даваемое на следующие работы: вначале рабочего дня получение и наладку приспособлений и инструмента, и по окончанию работы, приведение всего в исходное состояние;

tШТ – штучное время, определяемое по формуле

tшт=tоп+tдоп,                          	    (2.3)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

РГКРИПТ. 21030601.4206.000 ПЗ

где: tОП – время, затрачиваемого на выполнение вспомогательных и основных переходов;

tДОП – дополнительное время, включающее в себя организационно-техническое обслуживание рабочего места, время на отдых и личные надобности.

tОП=tВ+tО,                                  	    (2.4)

где  tО – основное время;

tВ – вспомогательное время.

tдоп=tобс+tое,                            	    (2.5)

где: tО – время организационно технического обслуживания рабочего места и оборудования, затрачиваемое на поддержании рабочего места в нормальном состоянии, смену инструмента, под наладку приспособлений и оборудования, его смазку;

tОЕ – время на отдых и естественные надобности, затрачиваемое на восстановление физических сил и психологическое состояние человека и оправление его физических потребностей.

Остальные элементы времени tПЗ, tОБС, tОЕ берутся в процентном отношении от tОП.

Определение tО и  tВ  на все переходы операции «025 Монтаж» производим в таблице 2.1

Таблица 2.1

| № перех | Содержание переходов | tВ, мин | to, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извлечь плату печатную поз. 1 из тары. | 0,04 | - |
| 2 | Установить плату в приспособление. | 0,065 | - |
| ## 3 | ## Извлечь микросхему поз. 15 из тары и установить на плату с/ч. | 0,065 | 0,11 |
| 4 | Флюсовать и паять 4 крайних вывода МС. | 0,08 | 0,46 |
| ## 5 | ## Извлечь разъем поз. 17 из тары и установить на плату с/ч. | 0,145 | 0,04 |
| ### 6 | ## Флюсовать и паять выводы разъема. | 0,08 | 0,23 |

Продолжение  таблицы 2.1

| № перех | Содержание переходов | tВ, мин | to, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | ## Извлечь транзистор поз.30 из тары и установить на плату с/ч. | 0,145 | 0,06 |
| 8 | ### Флюсовать и паять выводы транзистора. | 0,08 | 0,34 |
| 9 | ## Повторить п.п.5,6 для транзисторов поз.31 (2 шт.) | 0,45 | 0,8 |
| 10 | ## Извлечь кварцевый резонатор поз. 5 из тары и установить на плату с/ч. | 0,145 | 0,04 |
| 11 | ## Флюсовать и паять выводы кварцевого резонатора. | 0,08 | 0,23 |
| 12 | ## Извлечь диод поз. 2 из тары и установить на плату с/ч. (2 шт.) | 0,145 | 0,04 |
| 13 | ## Флюсовать и паять выводы диода. (2 шт.) | 0,08 | 0,23 |
| 14 | ## Извлечь дроссель поз. 3 из тары и установить на плату с/ч. | 0,145 | 0,04 |
| 15 | ## Флюсовать и паять выводы дросселя. | 0,08 | 0,23 |
| 16 | ## Извлечь конденсатор поз. 6 из тары и установить на плату с/ч. | 0,145 | 0,04 |
| 17 | ## Флюсовать и паять выводы конденсатора. | 0,08 | 0,23 |
| 18 | ## Повторить п.п. 16,17 для конденсаторов поз. 7…13 (9 шт.) | 2,025 | 1,08 |
| 19 | ## Извлечь резистор поз. 18 из тары и установить на плату с/ч. | 0,145 | - |
| 20 | ## Отогнуть выводы резистора . | 0,08 | 0,1 |
| 21 | ## Обрезать выводы резистора оставив 1,5мм. | - | 0,07 |
| 22 | ## Повторить п.п. 19…21 для резисторов поз. 19…29 (11 шт.) | 2,475 | 1,87 |
| 23 | Проверить визуальным осмотром правильность монтажа | 0,035 | - |
| 24 | ## Снять узел печатный с приспособления и уложить в тару. | 0,065 | - |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

РГКРИПТ. 21030601.4206.005 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

РГКРИПТ. 21030601.4206.005 ПЗ

Нормирование операции 025 «Монтаж»

tоп025.= 0,04+0,065+0,065+0,11+0,08+0,46+0,145+0,04+0,08++0,23+0,145+0,06+0,08+0,34+0,45+0,8+0,145+0,04+0,08+0,23++0,145+0,04+0,08+0,23+0,145+0,04+0,08+0,23+0,145+0,04+0,08++0,23+2,025+1,08+0,145+0,08+0,1+0,07+2,475+1,87+0,035+0,065==13,115мин.

Определяем tПЗ, tОБС, и tОЕ

tПЗ.025=2,5%  tОП.  			          		        (2.6)

tПЗ.025 = 0,025  13,115 = 0,327 мин.

tОБС.025=3%  tОП.                                                        (2.7)

tОБС.025= 0,03  13,115 = 0,393 мин.

tОЕ,025 = 5,1%  tОП.                                                      (2.8)

tОЕ,025 = 0,051  13,115 = 0,668 мин.

Определяем tШТ

tШТ.025 = tОП + tОБС + tОЕ.                                              (2.9)

tШТ.025 = 13,115+ 0,393 + 0,668 = 14,176 мин.

Определяем tШК

tШК.025 = tПЗ  + tШТ.                                                       (2.10)

tШК.025 = 0,327+14,176 = 14,503 мин.

Нормативы времени для остальных операций берутся в процентном отношении от нормы времени монтажных работ и выполнены в таблице 2.2

Таблица 2.2

| Наименование операций | Количество процентов монтажных операций | tПЗ, мин | tШТ, мин | tШК, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 Лужение | 10 | 0,032 | 1,417 | 1,45 |
| 015 Формовка | 20 | 0,065 | 2,835 | 2,9 |
| 020 Маркировка | 5 | 0,016 | 0,708 | 0,725 |
| ## 025 Монтаж | 100 | 0,327 | 14,176 | 14,503 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

РГКРИПТ. 21030601.4206.005 ПЗ

Продолжение таблицы 2.2

| Наименование операций | Количество процентов монтажных операций | tПЗ, мин | tШТ, мин | tШК, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 030 Пайка | 5 | 0,016 | 0,708 | 0,725 |
| 035 Промывка | 5 | 0,016 | 0,708 | 0,725 |
| 045 Покрытие | 5 | 0,016 | 0,708 | 0,725 |

Значение tПЗ и tШТ заносятся в маршрутную карту  РГКРИПТ10185.42106.

2.3 Выбор основных и вспомогательных материалов.

Расчёт потребности основных и вспомогательных материалов, необходимых для выполнения всех технологических операций производим в таблице 2.3

При разработке технологического процесса изготовления изделия производим расчёт потребности основных и вспомогательных материалов по операциям.

Для операции «010 Лужение», материалами являются флюс ФКСп ОСТ4.ГО.033.200 и припой ПОС61 ГОСТ 21930-76. Лужение необходимо для повышения прочности сцепления ЭРЭ с платой.

В операции «020 Маркировка» в качестве маркировочного материала берём краску МК ЭБ белую ОСТ4.054.205. Маркировка необходима для обозначения на печатной плате маркировочных символов, обозначение и дату изготовления печатной платы.

Для операции «025 Монтаж», основными материалами являются  флюс ФКСп ОСТ4.ГО.033.200 и припой ПОС61 ГОСТ 21931-76. Припой применяется в этой операции лишь для наживления многовыводных элементов, таких как микросхемы, а так же элементов, которые могут вываливаться при последующей операции пайки «Волной припоя».

Операция «030 Пайка» производится  основными материалами: флюс ФКСп ОСТ4.ГО.033.200 и припой ПОС61 ГОСТ 21931-76.

В операции «035 Промывка» используется спирто-бензиновая смесь СБС 1:1 ОСТ4.ГО.033.022, для удаления излишек флюса на печатных узлах.

В операции «045 Покрытие» применяется лак УР - 231.ТУ6-10-1118-77, для защиты проводников и узлов печатной платы от воздействия окружающей среды.

Нормы расходов приведены в таблице 2.3

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

РГКРИПТ. 21030601.4206.005 ПЗ

Таблица 2.3

| Материалы | Норма расхода | Количество на 1 изделие |
| --- | --- | --- |
| 005 Комплектование |  |  |
| Припой ПОС61 Флюс ФКСп Краска МКЭБ белая Лак УР-231 Спирто-бензиновая смесь | - - - - - | 26,99г 8,09г 0,1г 0,000612л 0,00045л |
| 010 Лужение |  |  |
| Припой ПОС61 Флюс ФКСп | 0,1г/пайку 0,03г/пайку | 13,5г 4,05г |
| 020 Маркировка |  |  |
| Краска МКЭБ белая | 0,1г/ср.надпись | 0,1г |
| 025Монтаж |  |  |
| Припой ПОС61 Флюс ФКСп | 0,1г/пайку 0,03г/пайку | 7,08г 2,12г |
| 030 Пайка |  |  |
| Припой ПОС61 Флюс ФКСп | 0,1г/пайку 0,03г/пайку | 6,41г 1,92г |
| 035 Промывка |  |  |
| Спирто-бензиновая смесь | 0,125л/ м2 | 0,00045л |
| 045 Покрытие |  |  |
| Лак УР-231 | 0,17л/ м2 | 0,000612л |

Рассчитанные выше нормы времени и потребное количество основных и вспомогательных материалов заносятся в соответствующие графы маршрутной карты РГКРИПТ.10185.42106 и являются исходными данными для выполнения экономической части проекта.