| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 1 РГКРИПТ.21030601.4206.005 Разраб. Кошаев Пров. Бочаров Реценз Н. Контр. Виноградова Утв. Частотомер цифровой Спецификация Лит. Листов 3 РАС-42 Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # Документация |  |  |
| ###### А1 |  |  | РГКРИПТ.21030601.4206.001Э1 | Схема электрическая | 1 |  |
|  |  |  |  | структурная |  |  |
| ###### А2 |  |  | РГКРИПТ.21030601.4206.005СБ | Сборочный чертеж | 1 |  |
| А1 |  |  | РГКРИПТ.21030601.4206.003Э3 | Схема электрическая | 1 |  |
|  |  |  |  | принципиальная |  |  |
| А4 |  |  | РГКРИПТ.21030601.4206.003ПЭ | Перечень элементов | 1 |  |
|  |  |  |  | Детали |  |  |
| А2 |  | 1 | РГКРИПТ.21030601.4206.004ПП | ## Печатная плата | 1 |  |
|  |  |  |  | Прочие изделия |  |  |
|  |  |  |  | Диоды |  |  |
|  |  | 2 |  | КД522Б ДР3.362.029 | 2 | VD1,VD2 |
|  |  |  |  | Дроссель |  |  |
|  |  | 3 |  | ДМ-0.6-10МкГн | 1 | L1 |
|  |  |  |  | ГИО.477.005ТУ |  |  |
|  |  |  |  | ЖК дисплей |  | Имп. |
|  |  | 4 |  | HY-1602H7 | 1 | LCD1 |

| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 2 РГКРИПТ.21030601.4206.005 Форматтттт | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование |  | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кварцевый резонатор |  |  | Имп. |
|  |  | 5 |  | HC49/U- 4,000МГц |  | 1 | Q1 |
|  |  |  |  | Конденсаторы |  |  |  |
|  |  | 6 |  | К10-62-18пФ ±10% ОЖО.460.217 |  | 1 | С3 |
|  |  | 7 |  | К10-62-22пФ ±10% ОЖО.460.217 |  | 2 | С9,С10 |
|  |  | 8 |  | К10-7В-68пФ ±10% ОЖО.460.208 |  | 1 | С4 |
|  |  | 9 |  | К50-40-15В-100мкФ ±10% |  | 1 | С6 |
|  |  |  |  | ОЖО.464.214ТУ |  |  |  |
|  |  | 10 |  | К73-39-150пФ ±10% |  | 1 | С8 |
|  |  |  |  | ОЖО.461.139ТУ |  |  |  |
|  |  | 11 |  | К73-39-1500пФ 10% |  | 1 | С5 |
|  |  |  |  | ОЖО.461.139ТУ |  |  |  |
|  |  | 12 |  | К73-39-4,7нФ ±10% ОЖО.461.139ТУ |  | 1 | С7 |
|  |  | 13 |  | К73-69-0,47мкФ 10% |  | 2 | С1,С2 |
|  |  |  |  | ОЖО.461.139ТУ |  |  |  |
|  |  |  |  | Микрокнопки |  |  |  |
|  |  | 14 |  | КМ1 ОЖО.360.011 |  | 2 | S1,S2 |
|  |  |  |  | Микросхема |  |  | Имп. |
|  |  | 15 |  | PIC16F84A- 20l/P |  | 1 | DD1 |
|  |  |  |  | Разъемы |  |  | Имп. |
|  |  | 17 |  | MOLEX-41662-2,5 мм |  | 1 | X2 |
|  |  | 16 |  | СР-50-73ФВ ТУ2.046.585 |  | 1 | X1 |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 3 РГКРИПТ.21030601.4206.005 Форматтттт | Зона | Поз. | Обозначение |  | Наименование | Кол. | Примечание |
|  |  |  |  |  | Резисторы МЛТ-0,125 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОЖО.467.180 ТУ |  |  |
|  |  | 18 |  |  | МЛТ-0,125 33Ом±10% | 1 | R9 |
|  |  | 19 |  |  | МЛТ-0,125 56Ом±10% | 1 | R6 |
|  |  | 20 |  |  | МЛТ-0,125 220Ом±10% | 1 | R4 |
|  |  | 21 |  |  | МЛТ-0,125 240Ом±10% | 1 | R5 |
|  |  | 22 |  |  | МЛТ-0,125 390Ом±10% | 1 | R10 |
|  |  | 23 |  |  | МЛТ-0,125 470Ом±10% | 1 | R11 |
|  |  | 24 |  |  | МЛТ-0,125 5,1кОм±10% | 1 | R12 |
|  |  | 25 |  |  | МЛТ-0,125 20кОм±10% | 1 | R1 |
|  |  | 26 |  |  | МЛТ-0,125 56кОм±10% | 1 | R8 |
|  |  | 27 |  |  | МЛТ-0,125 1,3МОм±10% | 1 | R2 |
|  |  | 28 |  |  | МЛТ-0,125 1,8МОм±10% | 1 | R3 |
|  |  | 29 |  |  | СП3-22-0,25-56кОм±10% | 1 | R7 |
|  |  |  |  |  | ОЖО.468.136 ТУ |  |  |
|  |  |  |  |  | Транзисторы |  |  |
|  |  | 30 |  |  | КП313А ААО.336.118 | 1 | VT1 |
|  |  | 31 |  |  | КТ399А ААО.336.257 | 2 | VT2,VT3 |