4 Основные типы систем подавления сотовой связи

Существует два основных вида систем подавления сотовой связи:

системы зашумления непрерывного действия

интеллектуальные

Системы зашумления непрерывного действия работают в постоянном режиме и зашумляют строго определенный диапазон частот.

Основные достоинства: дешевизна, простота исполнения;

Основные недостатки: - постоянное воздействие излучения на людей, малый ресурс работы при батарейном питании, т.к. устройство включено постоянно.

Интеллектуальные находятся в режиме ожидания и включаются при попытке соединения с базовой станцией, подавление идет по конкретному каналу.

Основные достоинства: нет постоянного воздействия излучения, длительное время работы при батарейном питании;

Основные недостатки: - более высокая стоимость по сравнению с простейшими системами подавления сотовой связи, сложность исполнения и настройки.

Также системы подавления сотовой связи можно разделить по способу постановки помехи: на приёмный канал телефона, на передающий канал телефона. Второй вариант используется редко, это связано со сложностью реализации системы.

Алгоритм подавления сотовой связи по приемному каналу телефона сводится к тому, что устройство подавления формирует сигнал с равномерной характеристикой  по частоте, в результате на вход мобильного телефона помимо сигнала от  базовой станции поступает сигнал помехи с более высоким уровнем, в результате резко ухудшается соотношение сигнал\шум, что препятствует установлению связи между мобильным телефоном и базовой станцией. [13]