Приложение В

Характеристики трансивера SI4210

приёмник

передатчик

Основные характеристики:

Размер корпуса – 5 х 5 мм

Законченный четырехдиапазонный сотовый GSM радиотракт, основанный полностью на КМОП-технологии
– GSM 850 класс 4, 
– E-GSM 900 класс 4, 
– DCS 1800 класс 1
– PCS 1900 класс 1

Интегрированный GSM/GPRS трансивер, включающий:
– Приемник с цифровым управлением и пониженной ПЧ (100 кГц)
– Передатчик с системой ФАПЧ со сдвигом
– Синтезатор частоты
– Универсальный интерфейс с модулем обработки сигналов
– Кварцевый генератор с цифровым управлением

Полностью интегрированные на одном кристалле ГУН, элементы настройки и компоненты системы ФАПЧ

Совместимость с GPRS класс 12

3-проводный последовательный интерфейс

Питание от 2.7до 3.0В