Приложение А.

Характеристики микроконтроллера PIC16f628

Высокопроизводительный RISC-процессор:

Всего 35 простых для изучения односложных инструкции;

Скорость работы: тактовая частота до 20 МГц; 
минимальная длительность такта 200 нс;

Характеристики микроконтроллера PIC16f628

Устройство; Организация памяти. FLASH программа; ОЗУ; ЭСППЗУ. PIC16F628; 2048 x 14; 224 x 8; 128 x 8.

16 аппаратных регистров специального назначения;

8 - уровневый аппаратный стек;

Прямой, косвенный и относительный режимы адресации для данных и инструкций;

Механизм прерываний

Периферия:

Timer0 - 8-разрядный таймер/счетчик реального времени с 8-разрядным предварительным делителем;

Timer1 - 16-разрядный таймер/счетчик реального времени с внешним входом;

Timer2 - 8-разрядный таймер/счетчик реального времени с 8-разрядным регистром периода, предварительным делителем и выходным делителем;

Аналоговый модуль компаратора:
- Два аналоговых компаратора
- Программируемый модуль встроенного источника опорного напряжения (VREF)
- Программируемый мультиплексорный вход от входов устройства и внутреннего источника опорного напряжения
- Выходы компаратора могут быть сигнальными выходами

Цоколевка:

Цоколевка микроконтроллера PIC16f628

15 линий ввода/вывода с индивидуальным заданием направления;

Высокий втекающий/вытекающий ток для непосредственного управления светодиодными индикаторами.

Универсальный синхронно-асинхронный приёмопередатчик (USART/SCI);

16 байт общей памяти;

Модуль захвата/компаратора/ШИМ: - захват 16 разрядов, макс. разрешающая способность 12,5 нс; - сравнение 16 разрядов, макс. разрешающая способность 200 нс; - ШИМ, макс. разрешающая способность 10 разрядов;

Особенности ядра:

Сброс при включении питания (POR);

Таймер включения питания (PWRT) и таймер запуска генератора (OST)

Сброс по падению напряжения питания (BOD)

Сторожевой таймер (WDT) с собственным встроенным RC-генератором для повышения надежности работы;

Программируемая защита кода

Режим экономии энергии (SLEEP)

Программирование на плате через последовательный порт (с использованием двух выводов)

Четыре программируемых пользователем идентификатора

Низкое напряжение программирования;

Multiplexed MCLR-pin

Programmable weak pull-ups on PORTB

Пробуждение из режима SLEEP по изменению состояния выводов;

Внутренние резисторы к шине питания на линиях ввода/вывода;

Внутренний резистор на линии MCLR;

Выбираемые режимы тактового генератора: 
- FLASH конфигурационные биты для установки режимов генератора; 
- Двухчастотный INTRC c низким энергопотреблением; 
- EXTRC: внешний недорогой RC-генератор; 
- XT: стандартный генератор на кварцевом резонаторе; 
- LP: экономичный, низкочастотный генератор на   кварцевом резонаторе. 
- HS: высокочастотный генератор на   кварцевом резонаторе. 
- EC: вход для подключения внешнего генератора.

Технология КМОП:

Экономичная, высокоскоростная технология КМОП FLASH

Полностью статическая архитектура

Широкий рабочий диапазон напряжений питания:
- PIC16F628 - от 3,0В до 5,5В.

Коммерческий, промышленный и расширенный температурный диапазоны

Низкое потребление энергии: - < 2 мА при 5,0 В, 4,0 МГц
- 15 мкА (типичное значение) при 3 В, 32 кГц
- < 1,0 мкА (типичное значение) в режиме STANDBY при 3В