Полный расчет надежности с использованием программы «TMO»

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К РАСЧЕТУ:

Аммортизация отсутствует

Влажность воздуха 60.0%

Высота над уровнем моря 1.000 км.

Заданное время работы 20000.0 час.

РЭA восстанавливаемая

Группа N:1 - Конденсаторы электролитические алюминиевые

Число элементов: 5

Интенсивность отказов -  5.500*E-7 1/час

Температура: 20.0 гр.Цельсия

Коэф. эл. нагрузки: 0.62

Группа N:2 - ПП цифровые ИС 3 степени интеграции

Число элементов: 13

Интенсивность отказов -  2.250*E-7 1/час

Температура: 20.0 гр.Цельсия

Коэф. эл. нагрузки: 0.01

Группа N:3 - ПП цифровые ИС 4 степени интеграции

Число элементов: 2

Интенсивность отказов -  7.500*E-7 1/час

Температура: 20.0 гр.Цельсия

Коэф. эл. нагрузки: 0.65

Группа N:4 - ПП цифровые ИС 3 степени интеграции

Число элементов: 5

Интенсивность отказов -  2.250*E-7 1/час

Температура: 20.0 гр.Цельсия

Коэф. эл. нагрузки: 0.80

Группа N:5 - Резисторы пост. непровол., Pрасс.ном. < 0.5 Вт, ток пост.

Число элементов: 37

Интенсивность отказов -  0.050*E-7 1/час

Температура: 20.0 гр.Цельсия

Коэф. эл. нагрузки: 0.03

Группа N:6 – Предохранители

Число элементов: 4

Интенсивность отказов -  5.000*E-7 1/час

Температура: 20.0 гр.Цельсия

Коэф. эл. нагрузки: 0.20

Группа N:7 - Сетевых трансформаторов, dпров. < 0.1 мм

Число элементов: 1

Интенсивность отказов -  0.750*E-7 1/час

Температура: 20.0 гр.Цельсия

Коэф. эл. нагрузки: 0.10

Группа N:8 - Реле Э/М общ. применения

Число элементов: 1

Интенсивность отказов -  2.500*E-7 1/час

Температура: 20.0 гр.Цельсия

Коэф. эл. нагрузки: 0.25

Группа N:9 - Транзисторы кремниевые маломощные

Число элементов: 8

Интенсивность отказов -  0.750*E-7 1/час

Температура: 20.0 гр.Цельсия

Коэф. эл. нагрузки: 0.04

Группа N:10 - Транзисторы кремниевые средней и большой мощности

Число элементов: 3

Интенсивность отказов -  1.500*E-7 1/час

Температура: 20.0 гр.Цельсия

Коэф. эл. нагрузки: 0.04

Группа N:11 - Диоды высокочастотно кремниевые

Число элементов: 9

Интенсивность отказов -  0.200*E-7 1/час

Температура: 20.0 гр.Цельсия

Коэф. эл. нагрузки: 0.51

Группа N:12 - Диоды высокочастотно кремниевые

Число элементов: 14

Интенсивность отказов -  0.200*E-7 1/час

Температура: 20.0 гр.Цельсия

Коэф. эл. нагрузки: 0.50

Группа N:13 - Стабилитроны маломощные, Pрасс. < 1 Вт

Число элементов: 1

Интенсивность отказов -  0.900*E-7 1/час

Температура: 20.0 гр.Цельсия

Коэф. эл. нагрузки: 0.50

Группа N:14 - Светодиоды

Число элементов: 3

Интенсивность отказов -  0.700*E-7 1/час

Температура: 20.0 гр.Цельсия

Коэф. эл. нагрузки: 0.35

Группа N:15 - Аккумуляторы

Число элементов: 1

Интенсивность отказов - 10.300*E-7 1/час

Температура: 20.0 гр.Цельсия

Коэф. эл. нагрузки: 0.20

Группа N:16 - Катушки индуктивности, dпров. < 0.1 мм

Число элементов: 1

Интенсивность отказов -  0.300*E-7 1/час

Температура: 20.0 гр.Цельсия

Коэф. эл. нагрузки: 0.20

Группа N:17 - Провод монтажный

Число элементов: 6

Интенсивность отказов -  0.300*E-7 1/час

Температура: 20.0 гр.Цельсия

Коэф. эл. нагрузки: 0.00

Группа N:18 - Платы печатного монтажа

Число элементов: 3

Интенсивность отказов -  0.200*E-7 1/час

Температура: 20.0 гр.Цельсия

Коэф. эл. нагрузки: 0.00

Группа N:19 - Соединения механической пайкой

Число элементов: 262

Интенсивность отказов -  0.060*E-7 1/час

Температура: 20.0 гр.Цельсия

Коэф. эл. нагрузки: 0.00

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ:

Интенсивность отказов: 0.000015 1/час

Наработка на отказ: 66881.6 час

Доверительные границы для наработки на отказ:

63469.2 ... 70293.9 час

Вер-сть безотк. работы (за время t=20000.0 час): 0.9015